# 조이트론 EX레볼루션 V2 — RetroBat / AttractMode 설정 가이드

모델명 JTPF-212 · 조이트론 공식 사용설명서 및 RetroBat/AttractMode 공식 문서 기준

# 0. 개요

이 조이스틱은 PS4/PS3/XBOX ONE/XBOX 360/PC/Android를 지원하는 멀티 플랫폼 아케이드 스틱으로, PC에서는 X-input(엑스박스 프로토콜)과 D-input(다이렉트 인풋/HID 표준) 두 가지 방식을 모두 지원한다. RetroBat과 AttractMode는 서로 다른 프로그램이라 설정을 각각 따로 해줘야 하며, 두 경우 모두 "① 조이스틱 자체의 모드 스위치 설정"이 선행되어야 PC에서 정상 인식된다.

# 1. 조이스틱 자체 사전 설정 (RetroBat/AttractMode 공통, 가장 먼저 할 것)

조이스틱 상단 좌측에는 5개의 스위치/버튼이 있다 (조이트론 공식 사용설명서 5번 항목 기준).

## 1.1 게임기기 선택 스위치 (①, 맨 왼쪽 3단 스위치) — 반드시 확인

이 스위치가 PC 인식 여부를 결정하는 핵심 스위치다. 3단 중 하나를 선택한다.

맨 위 = X-input 모드 → PC에서 사용 시 Xbox 360 프로토콜로 동작 (XInput)

중간 = 게임 콘솔 모드 (PS4 / XBOX ONE / XBOX 360 / Android) → PC에서는 사용하지 않음

맨 아래 = PS3 / D-input 모드 → PC/PS3에서 사용 시 다이렉트 인풋의 표준 HID 규격으로 동작

⚠ PC(RetroBat/AttractMode)에서 쓸 때는 반드시 맨 위(X-input) 또는 맨 아래(D-input) 중 하나에 두어야 한다. 중간(게임 콘솔 모드)에 두면 PC에서 정상적으로 인식되지 않는다 — 이 모드는 PS4/XBOX 등 오리지널 컨트롤러를 USB로 함께 연결해 신호를 전달하는 콘솔 전용 패스스루 모드다.

권장: 가능하면 X-input 모드를 권장한다. Windows/RetroBat(SDL2)·RetroArch·MAME 모두 XInput 장치를 가장 안정적으로 자동 인식하며, 버튼이 표준 Xbox 배치(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT)로 바로 매핑되어 뒤에서 다룰 자동 설정 과정이 가장 매끄럽다. D-input(HID) 모드도 동작은 하지만 축/버튼 번호 기준으로 수동 매핑해야 하는 경우가 더 많다.

## 1.2 조이스틱 신호 설정 스위치 (②)

스틱 입력을 아날로그 신호로 보낼지, 디지털 방향키(D-Pad) 신호로 보낼지 정하는 스위치다.

X/Y = 아날로그 왼쪽 스틱 신호로 전송

POV(DPAD) = 디지털 십자키(D-Pad, HAT) 신호로 전송

권장: 아케이드/MAME 게임은 대부분 4방향·8방향 디지털 입력을 기대하므로 POV(DPAD) 쪽을 권장한다. 이렇게 두면 RetroBat 자동 설정과 MAME의 "D-Pad" 항목에 바로 매핑되어 별도 축 보정이 필요 없다.

## 1.3 Turbo 속도 설정 스위치 (③) / 터보 설정 모드 (④)

Turbo1 = 초당 15회, Turbo2 = 초당 25회 연사

터보 지정 가능 버튼: A, B, X, Y, RB, RT, LB, LT (8개 버튼 전부)

설정: 터보를 걸고 싶은 버튼을 누른 채로 TURBO 버튼을 누름 (터보 LED 깜박이면 설정 완료)

해제: 같은 방법으로 TURBO 버튼을 빠르게 두 번 누르면 전체 해제

터보는 필수 설정이 아니며 필요한 경우에만 사용하면 된다.

## 1.4 X-input 모드 기준 버튼 매핑

공식 매뉴얼에서 터보 설정 대상 버튼을 "A, B, X, Y, RB, RT, LB, LT"로 명시하고 있어, X-input 모드에서는 8개 버튼이 Xbox 컨트롤러의 이 8개 버튼에 그대로 대응한다.

# 2. RetroBat에서 설정하기

## 2.1 자동 인식 (SDL 기반)

RetroBat은 SDL 라이브러리 기반으로 XBox/PlayStation/Switch Pro/8BitDo 등 주요 브랜드 컨트롤러와 대부분의 XInput 장치를 자동으로 인식한다. 앞서 1.1에서 X-input 모드로 맞췄다면, USB로 연결하는 것만으로 별도 설정 없이 바로 인식될 가능성이 높다.

## 2.2 수동 설정 (자동 인식이 안 될 경우)

조이스틱의 아무 버튼이나 길게 누르면 "Press and hold any button to go to the CONFIGURATION screen" 설정 화면이 뜬다.

화면에 표시되는 순서대로 버튼을 눌러 매핑한다 (A → 아래쪽 버튼, B → 오른쪽 버튼, X → 위쪽 버튼, Y → 왼쪽 버튼, D-PAD → 방향키 등).

조이스틱에 없는 항목(L1/L2, R1/R2 등)은 해당 버튼을 길게 눌러 건너뛴다.

⚠ A, B, D-PAD, START, SELECT, Hotkey 이 6가지는 반드시 매핑해야 한다 (RetroBat 필수 항목).

## 2.3 자동 설정 끄고 수동으로만 관리하고 싶을 때

전역: 메인 메뉴 → GAME SETTINGS → AUTOCONFIGURE CONTROLLERS OFF

시스템별: System View Options → ADVANCED → AUTOCONFIGURE CONTROLLERS OFF

게임별: Game Options → ADVANCED → AUTOCONFIGURE CONTROLLERS OFF

추가 커스터마이징은 \user\inputmapping 폴더의 YAML 오버라이드 파일로도 가능

## 2.4 MAME(실제 게임 플레이) 조작 설정 — 별도 필요

위 2.1~2.3은 RetroBat/EmulationStation 메뉴 탐색과 각 시스템 공통 매핑(A/B/START 등)까지만 처리한다. MAME 게임 안에서의 실제 조작(레버 방향, 각 버튼의 게임 내 기능)은 MAME 자체의 입력 설정 메뉴에서 별도로 확인/조정해야 한다 (우리 환경에서는 emulators\mame\mame64.exe, 즉 0.288 실행 파일).

mame64.exe를 실행 (RetroBat의 emulators\mame 폴더)

General Settings → Input Assignments 진입

원하는 조작(Player Controls 또는 User Interface)에 버튼/레버 입력을 매핑

설정 저장(Save Settings) → emulators\mame\cfg 폴더에 default.cfg가 생성됨

이 default.cfg를 \saves\mame\cfg 폴더로 옮기면 기본 컨트롤 설정으로 적용됨

게임별로 다른 프로필을 쓰고 싶으면 파일명을 custom1.cfg~custom8.cfg로 저장해 \saves\mame\ctrlr 폴더에 두고, 게임 화면에서 SELECT → ADVANCED SYSTEM OPTIONS → CONTROLS → CONTROLLER PROFILE에서 선택하면 된다.

# 3. AttractMode에서 설정하기

AttractMode는 순수 프론트엔드(게임 목록 화면)이며, 실제 게임 플레이 자체는 뒤에서 MAME(mame_288.cfg → mame0288b_x64\mame.exe)가 실행한다. 그래서 설정도 두 층위로 나뉜다: (1) AttractMode 메뉴 탐색용 조작, (2) 게임 안에서의 실제 조작(=MAME 자체 설정, 2.4와 동일).

## 3.1 Config Mode 진입

AttractMode 실행 중 키보드 TAB을 누르면 설정 모드(config mode)로 들어간다. 설정 모드 안에서는 상/하 화살표로 이동, Enter로 선택, Escape로 뒤로 가기다.

## 3.2 Controls 메뉴에서 조이스틱 매핑

config mode에서 "Controls" 메뉴로 들어가면 키보드/마우스/조이스틱 입력을 프론트엔드 동작에 매핑할 수 있다. 기본(default) 매핑은 아래와 같으며, 조이스틱 버튼 A/B와 방향은 X-input 모드일 때의 표준 배치를 그대로 따른다.

| 조이스틱 입력 | AttractMode 동작 |
| --- | --- |
| 방향키 위/아래 | 이전/다음 게임 |
| 방향키 좌/우 | 이전/다음 디스플레이(리스트) |
| 버튼 A | 선택 (Select) |
| 버튼 B | 뒤로가기/종료 (Back/Exit) |
| 버튼 A + 위/아래 | 이전/다음 글자로 점프 |
| 버튼 A + 좌 | 필터 메뉴 열기 |
| 버튼 A + 우 | 다음 필터 |
| 버튼 A + 버튼 B | 즐겨찾기 토글 |
| 버튼 B + 위 | 설정 모드(Configure) 열기 |
| 버튼 B + 아래 | 게임 정보 편집(Edit Game) |

Controls 메뉴에서 항목을 선택하고 조이스틱 버튼을 누르면 그 입력이 해당 동작에 추가(add)된다. 여러 프론트엔드 동작에 같은 버튼을 매핑할 수도 있고, 조이스틱 인식 민감도(threshold, 1~100)도 이 메뉴에서 조절 가능하다.

⚠ 키보드 매핑을 실수로 전부 지우면 메뉴 조작이 막힐 수 있으니, 조이스틱을 추가할 때 기존 키보드 매핑은 지우지 말고 그대로 두는 것이 안전하다.

## 3.3 여러 조이스틱을 특정 슬롯에 고정하고 싶을 때

Controls 메뉴에서 프론트엔드의 "Joystick 0" 같은 슬롯을 특정 장치 이름(예: 이 조이스틱의 인식명)에 고정해서 지정할 수도 있다. 장치가 여러 개 연결된 환경이 아니라면 필수는 아니다.

## 3.4 게임 안에서의 실제 조작 설정

AttractMode의 Controls 설정은 메뉴 탐색에만 적용된다. 게임 실행 후 실제 조작(레버/버튼 기능)은 2.4와 동일하게 MAME 자체의 Tab 메뉴(General Settings → Input Assignments)에서 설정해야 한다 (우리 환경 기준: emulators\mame0288b_x64\mame.exe).

# 4. 요약 체크리스트

조이스틱 게임기기 선택 스위치를 맨 위(X-input) 또는 맨 아래(D-input)로 설정 (중간=콘솔 모드는 PC에서 사용 불가)

조이스틱 신호 설정 스위치를 POV(DPAD)로 설정 (아케이드 게임 권장)

USB로 PC에 연결

RetroBat: 자동 인식 확인 → 안 되면 버튼 길게 눌러 수동 설정 (A/B/D-PAD/START/SELECT/Hotkey 필수)

RetroBat: MAME(mame64.exe) 자체 Input Assignments에서 실제 게임 조작 매핑 후 cfg 저장

AttractMode: TAB → Controls 메뉴에서 조이스틱을 메뉴 탐색용으로 매핑

AttractMode: 게임 실행 후 MAME(mame0288b_x64\mame.exe) 자체 Input Assignments에서 실제 게임 조작 매핑

# 5. 참고 자료

조이트론 EX REVOLUTION V2 공식 사용설명서 (joytron.co.kr, JTPF-212)

RetroBat Wiki — Controllers Configuration (wiki.retrobat.org/controllers/controller-configuration)

RetroBat Wiki — MAME64 Controller Mapping (wiki.retrobat.org/controllers/specific_mapping/mame64-controller-mapping)

Attract-Mode 공식 Readme (현재 설치된 버전 2.6.2 기준, E:\games\attractmode\Readme.txt)