삼성 갤럭시 + iFi Go Link + UAPP 최적 음질 설정

Claude

삼성 갤럭시 최신 모델(폴드8 등)에서 iFi Go Link + UAPP 조합으로 최고 음질을 내려면, UAPP 자체 설정과 안드로이드 시스템 설정을 함께 잡아주셔야 합니다. 핵심은 "안드로이드 시스템의 오디오 믹서/리샘플링을 완전히 우회하고 USB DAC로 비트퍼펙트(Bit-Perfect) 신호를 직접 전달하는 것"입니다.

iFi Go Link + UAPP 최적 음질 설정 가이드

1. UAPP 오디오 엔진을 USB Audio Player PRO(비트퍼펙트)로 설정

UAPP 앱 우측 하단 설정 → Audio Engine 메뉴에서 'USB Audio Player PRO'를 선택하세요. 이 모드가 안드로이드 오디오 믹서를 완전히 건너뛰고 소스 파일의 샘플레이트/비트뎁스를 그대로 iFi Go Link로 전달하는 비트퍼펙트 경로입니다. 'System' 엔진은 절대 사용하지 마세요.

2. Exclusive(Hog) 모드 및 다이렉트 모드 활성화

설정 메뉴에서 'Exclusive Mode(Hog Mode)'와 'USB Audio Class 2.0'을 활성화하세요. 이렇게 하면 재생 중 다른 앱의 알림음이나 안드로이드 시스템 사운드가 DAC에 섞여 들어가지 않고, UAPP만 독점적으로 Go Link에 접근합니다.

3. 샘플레이트/DSD 변환 옵션을 DAC 최대 사양에 맞춤

iFi Go Link는 PCM 최대 32bit/384kHz, 네이티브 DSD256까지 지원합니다. UAPP 설정의 'DSD Playback Mode'는 'DoP' 또는 'Native'(Go Link는 DoP 방식 권장) 중 DAC가 인식하는 쪽으로 지정하고, 'SRC(Sample Rate Conversion)'는 'None' 또는 'Bypass'로 설정해 원본 음원의 샘플레이트를 임의로 변환하지 않도록 하세요.

4. 갤럭시 시스템의 사운드 보정 기능 전부 끄기

설정 → 소리 및 진동 → 소리 품질 및 효과로 이동해 'Dolby Atmos', 'UHQ 업스케일러', 'Adapt Sound', 이퀄라이저 등 모든 사운드 강화 기능을 끄세요. 이 기능들은 삼성 뮤직 등 기본 미디어 경로에는 영향을 주지만, UAPP의 비트퍼펙트 USB 출력 경로에도 일부 기기에서 간섭할 수 있어 완전히 비활성화하는 것이 안전합니다.

5. 미디어 볼륨을 최대로 고정하고 DAC에서 볼륨 조절

UAPP 설정에서 'Android Volume Control'을 비활성화하고 스마트폰의 미디어 볼륨은 최대(100%)로 고정하세요. 안드로이드 볼륨 조절은 디지털 감쇠(비트 손실)를 유발할 수 있으므로, 실제 음량 조절은 iFi Go Link 본체의 아날로그 볼륨이나 헤드폰/이어폰 자체 볼륨으로 하는 것이 음질 손실을 막는 방법입니다.

6. 배터리 최적화 예외 등록 및 USB 연결 유지

설정 → 배터리 → 백그라운드 사용 제한에서 UAPP을 '최적화 안 함'으로 설정하세요. 재생 중 시스템이 앱을 절전 모드로 전환하면 USB 스트림이 끊기거나 버퍼링 오류가 생길 수 있습니다. 또한 Go Link 최초 연결 시 뜨는 USB 기기 권한 팝업에서 UAPP에 항상 허용을 눌러 매번 재확인하지 않도록 해주세요.

정리 및 원리

핵심 원리: 안드로이드 시스템은 기본적으로 모든 오디오를 48kHz로 리샘플링하는 믹서를 거칩니다. UAPP의 존재 이유가 바로 이 믹서를 우회하는 것이므로, USB Audio Player PRO 엔진 + Exclusive 모드가 가장 중요한 설정입니다. 나머지(SRC 끄기, 시스템 사운드 효과 끄기, 볼륨 고정)는 이 비트퍼펙트 경로를 방해하는 요소들을 제거하는 보조 작업입니다.

추가 팁

- 곡마다 샘플레이트가 다른 앨범(예: 44.1kHz와 96kHz 혼합)을 재생할 때 UAPP 알림 표시줄에 실제 출력 중인 샘플레이트가 뜨는데, 이 숫자가 원본 파일과 일치하는지 재생 초반에 한 번 확인해 보시면 설정이 제대로 적용됐는지 검증할 수 있습니다.

- Go Link는 전력을 스마트폰에서 끌어오므로, 장시간 고해상도(DSD256 등) 재생 시 발열이나 배터리 소모가 클 수 있습니다.